专题07 欧姆定律

1．如图所示，把一个带负电的物体，靠近一个原来不带电的验电器的金属小球，然后用手去触摸金属小球(人体是通大地的导体)，再移开手，这时(   )

A. 金属小球和金属箔都不带电

B. 金属小球不带电，金属箔带负电

C. 金属小球带正电，金属箔带负电

D. 金属小球带正电，金属箔不带电

2. 在如图所示的电路中，电阻R1和R2并联，则三个电表中(   )

A. 表1、表2是电流表，表3是电压表

B. 表1、表2是电压表，表3是电流表

(C)表1、表2、表3都是电流表

(D)表1、表2、表3都是电压表

3.电阻R1=1Ω，R2=1Ω，R3=3Ω，利用这三个电阻可能获得的不同阻值的个数最多为(   )

(A)7				B.12			(C)16			(D)17

4.在如图所示的电路中，总电流I=1.0A，R1=2R2=2R3。则下列对通过R2的电流的判断正确的是(   )

(A)大小为020A，方向向右

(B)大小为0.20A，方向向左

(C)大小为0.40A，方向向右

(D)大小为0.40A，方向向左

5.在如图所示的电路中，电源电压U保持不变，R1, R2, R3为定值电阻。移动滑动变阻器的滑片，使电压表V1，V2的示数分别增大△U1，△U2，在这个过程中(   )

(A)△U2<△U1

(B)通过电阻R1的电流增加△U1/R1

(C)通过电阻R2的电流减小△U2/R3

(D)电阻R3两端的电压增大△U2

6.小红按照如图所示的电路进行实验。闭合电键后，移动滑片P的过程中，灯泡L始终不亮。为了查找电路故障，用电压表进行捡测，先将电压表的负接线柱与A接线柱相连，电压表的正接线柱依次与电路中的其它接线柱相连，对应的电压表示数如表格所示，若导线质量完好且接线柱连接完好，则可判断电路中一定存在故障的是(   )

(A)电池			(B)电键			(C)灯泡			(D)滑动变阻器

第6题图                  第7题图

- 在如图所示的电路中，电源电压保持不变，R0为定值电阻，L1、L2为两个小灯泡，闭合电键，将滑动变阻器的滑片由左向右滑动时，下列说法中正确的是(   )

(A)小灯泡L2变暗，V1表的示数变小，V1表的示数变大

(B)小灯泡L1变暗，V1表的示数变小，V1表的示数变大

(C)小灯泡L2变亮，V1表的读数变大，V1表的示数变小

(D)小灯泡L1变亮，V1表的示数变大，V2表的示数变小

8．白炽灯泡的灯丝断开后，可把断头搭接起来使用，这时灯丝的(   )

(A)电阻变小，电流强度变大	(B)电阻变大，电流强度变小

(C)电阻和电流强度都变大		(D)电阻和电流强度都变小

9. 直径d1=0.3mm的细铅丝通以1.5A的电流将被熔断，而直径d2=0.6mm的粗铅丝通以4A的电流将被熔断。假设这两种铅丝的长度和电阻率相同，选取上述20根细铅丝和1根粗铅丝并联接入电路，允许通过的最大电流为(   )

(A)36A    (B)34A    (C)30A     (D)24A

- 在如图所示的电路申，无论电路中的电阻如何变化，设定流入电路的总电流I始终保持恒定。当变阻器R0的滑动触头向上滑动时，电压表V、电流表A的示数变化量分别为ΔU、ΔI ，则为(    )

- R1    (B)R2    (C)Rl+R2    (D) R2- Rl

11. 如图所示，R1和R2是材料、厚度相同的正方形导体板，但R1的尺寸比R2的尺寸大，在导体两端加相同的电压，通过两导体的电流方向如图，则下列说法中正确的是(   )

(A) R1中的电流小于R2中的电流　　　　　　　　(B) R1中的电流等于R2中的电流

(C) R1比R2中自由电荷定向移动的速率大　　　　(D) R1比R2中自由电荷定向移动的速率小

12. 某同学做电学实验，通过改变滑动变阻器接入电路的电阻大小，测量并记录了多组电压表的电流表的示数，根据数据分析，连接的电路可能是图5电路图中的（   ）

13.在图所示的电路中，W为一个稳压管，其作用是确保C、D之间的电压UCD不变，只要流过稳压管W的电流在5mA和25mA之间，UCD将稳定为15V．R2为一可变电阻，它的最小值为1000Ω，最大值为无穷大（即断路）．设电源电压U为25V，则当R2变化时，为了确保UCD为15V，则R1阻值范围应为（　　）

A．250Ω～2000Ω   B．400Ω～500Ω  		C．250Ω～400Ω    D．500Ω～2000Ω

- 如图21所示，电流表A1和A2的示数分别为3A和2A，若将R2、R3、R4中的某两个电阻互换，其它条件不变，发现两电表的示数不变。则通过R1的电流为（     ）

A．3.5A      B．4.0A       C．4.5A        D．5.0A

15.如图22所示的电路中灯L1、L2的电阻分别为R1、R2，变阻器最大电阻为R0，灯的电阻保持不变，当变阻器的滑片P由a端向b端移动时，灯L1、L2的亮度变化情况是（     ）

A．当R2>R0时，L1变暗，L2 变亮

B．当R2>R0时，L1先变暗后变亮，L2 先变亮后变暗

C．当R2<R0时，L1先变暗后变亮，L2 先变亮后变暗

D．当R2<R0时，L1先变暗后变亮，L2 不断变亮

16. 在如图所示的电路中，电阻R2<R1，若保持电路的总电流不变，那么为了使通过R1的电流稍增大一点，可采用的措施是（    ）

A. 与R2并联一个比R2小得多的电阻

B. 与R2并联一个比R2大得多的电阻

C. 与R2串联一个比R2小得多的电阻

D. 与R2串联一个比R2大得多的电阻

17. 每种金属导体中单位体积的自由电子数有确定的值。两段长度之比为2∶1、横截面积之比1∶3的镍铬合金丝并联在某电路中，则两根电阻丝内电子定向移动的平均速度之比为（    ）

A. 1∶2   B. 3∶1   C. 2∶3   D. 1∶1

18. 设计一个如图所示的电路，a表示定值电阻，b表示滑动变阻器，电源电压保持不变。其中，a可以有阻值分别为R1、R2的两个定值电阻可供选择，b可以有最大阻值分别为R3、R4的两个滑动变阻器可供选择，且R1<R2<R3<R4。要求：在移动变阻器滑片P的过程中，电流表示数的变化量最大。则正解的选择是（    ）

A. a选R1，b选R4        B. a选R1，b选R3

C. a选R2，b选R    3D. a选R2，b选R4

19. 把一根均匀电阻丝弯折成一个封闭的等边三角形ABC，如图所示。图中D为AB边的中点。如果A、C之间的电阻大小为8欧，则B、D之间的电阻大小为（    ）

A. 8欧		B. 6欧		C. 5欧		D. 4欧

20. 在如图所示的电路中，R0、R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P向下滑动时，四个理想电表的示数都发生变化，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数的变化量分别用△I、△U1、△U2和△U3表示，则在滑片P向下滑动的过程中（    ）

A. U1/I不变，△U1/△I不变

B. U2= U1+ U3

C. △U3/I不变，△U3/△I不变

D. |△U2|=|△U1|+|△U3|

21. 在图(a)所示的电路中，电源电压保持不变，R1,R2为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合电键S，将滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，电压表V1,V2的示数随电流表A示数变化的完整图线如图(b)中①,②图线所示，在图(c)中能正确反映该过程的电压表V3随电流表A示数变化的完整图线是  (     )

- 阻值相等的三个电阻R和电阻R1，R2，R3组成如图所示的电路，且R1=R2=R3，若电阻R1两端的电压为20伏，电阻R3两端的电压为4伏，则电阻R2两端的电压为   (     )

A.6伏   B.8伏   C.10伏    D.12伏

- 在如图所示的电路中，电流表A1,A2的示数分别为0.3安和0.4安，若将电路中的某两个电阻的位置互换，电流表A1,A2的示数却不变，则电流表A的示数可能为   (      )

A.0.45安    B.0.50安     C.0.55安      D.0.60安

24. 在如图所示的电路中，V1,V2,V3是三个完全相同的电压表，R1,R2是两个定值电阻，若电压表V1,V2的示数分别为3伏和1伏，则A、B之间的电压可能为  (      )

A.7伏    B. 6伏    C.5伏     D.4伏

25.2n+1个阻值均为R的电阻通过导线首尾连成一圆环，相邻的两个电阻之间均可引出一接线柱，从而构成一变阻器，则利用该变阻器可获得不同阻值的个数为 ________个； 最大阻值为_________。

- 在图所示的电路中，电源电压保持不变。下列关于电路故障的判断，正确的是（	）

A．若R1断路，电流表示数变小，电压表示数为零

B．若R2断路，电流表示数变小，电压表示数变大

C．若R3断路，电流表示数为零，电压表示数变小

D．若R4短路，电流表示数变小，电压表示数变大

27. 图为复杂电路的一部分，电阻Rl、R2、R3的阻值之比为1:2:3，通过这三个电阻的电流之比为4:1:2。则电流表A1、A2的示数之比为(    )

A. 1:1		 B. 2:1		 C. 3:1 	D. 4:1

28.图所示的电路中，电源电压保持不变。将滑动变阻器R的滑片P由a端移到b端，电压表V1、V2的示数与电流表A示数的变化关系图线如图所示。根据图线可以知道，滑动变阻器R的最大阻值为____欧，定值电阻R2的阻值为_____欧。

- 如图所示的电阻网络中，AC、CB、BD、DA四边形的电阻为r，其余各边的电阻都相等，但阻值未知，测得AB两点之间的总电阻为R。当在C、D两点之间连接一段阻值为R的电阻时，AB两点之间的总电阻R′=      ；若将AC、CB、BD、DA四根电阻丝皆换成阻值为2r的电阻，则AB两点之间的总电阻R〞=       。

- 有一内阻约在1000Ω﹣2000Ω之间的电流表，因年代久远标度值已看不出，仅有刻度，某同学利用下表所列器材、若干导线和电键等元件设计了一个测量该电流表内阻的电路，如图为已完成部分线路连接的实物连接图．

（1）请用笔线代替导线完成实物连接图

（2）请完成以下实验步骤：

将电键S断开，按电路图接好各元件，使滑动片P先置于　　（选填“a”或“b”）端，电阻箱阻值调为　　．（选填：“零”或“最大”）；闭合电键S，调节滑动片P于某一位置，使电流表的指针偏转，并使指针指在　　（选填“最大量程”、“最大量程的三分之二”、“最大量程的一半”或“最大量程的三分之一”）处；调节　　（选填“滑动变阻器”或“电阻箱阻值”），使电流表的指针指在　　（选填“最大量程”、“最大量程的三分之二”、“最大量程的一半”或“最大量程的三分之一”）处，记下　　（选填“滑动变阻器”或“电阻箱”）的阻值R．即得待测电流表内阻为　　．

（3）利用此方法测得的电流表内电阻　　其实际的内阻（选填“大于”、“小于”），造成这种误差的原因是　　．